| 成绩 |  |
| --- | --- |

仪器与电子学院实验报告

（软件仿真性实验）

班级：22190142           学号：220604245           学生姓名： 李泉胜

实验题目：Matlab中信号的描述和运算

- 实验目的

熟悉MATLAB 软件的使用，并学会信号的多种表示形式和信号的可视化；熟悉MATLAB中信号的基本运算和卷积运算。

- 实验内容及原理

1、实验内容：在计算机平台上使用MATLAB 软件对信号进行建模、仿真。

2、实验原理：

（一）Matlab中信号的描述

连续时间信号的描述。在 MATLAB中通常用三种方法来产生并表示连续时间信号，即

- 采用符号运算工具箱来描述信号；

- 采用向量表示法来描述信号；

- 采用Simulink工具来描述并产生信号。

（二）Matlab中信号的运算

1、利用funtool进行信号运算

在函数运算控制窗口中，有4个输入框供用户对要操作的函数进行输入。这4个输入框分别是f、g、x、a，其中：f为图形窗口1输入的控制函数，其默认值为x； g为图形窗口2输入的控制函数，其默认值为1;x为函数自变量的取值范围，其默认值为[-2*pi,2*pi];a为输入常数，用来进行各种运算，其默认值为1/2。函数图形计算器有4行7列共28个按钮，每一行代表一类运算：函数自身的运算；函数与常数之间的运算；两函数间的运算与对于系统的操作。

- 向量表示法进行信号运算

- 当在Matlab中用向量表示信号时，反褶、移位、尺度变换等运算是对时间自变量进行运算，需要对时间向量t进行加减乘除操作；而对于两个信号向量或多个信号的运算，则需要进行信号向量间的加减乘除及乘方等操作。

- Simulink中的信号运算

在Simulink的Math Operation、Continuous及User-Defined Functions元件库中包含了许多信号运算的元件。常见的信号运算元件如表 1所示。

表 1 常见的信号运算元件

| 信号右移 | 信号加减常量 | 信号与常量乘积 | 信号的微分 | 信号的积分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两向量相加 | 两向量相减 | 两向量相乘 | 自定义函数1 | 自定义函数2 |

（三）连续信号的卷积

利用 MATLAB实现连续时间卷积的函数conv_cs，该程序在计算出卷积积分的数值近似。

由此可得到两个与卷积相关的重要结论，即是：

f(t)=f(t)*δ(t)，即连续信号可分解为一系列幅度由f(t)决定的冲激信号δ(t)及其平移信号之和；若线性时不变连续系统的单位冲激响应为h(t)，则当输入信号为r(t)时，其零状态响应为y(t)=r(t)*h(t)。

- 实验步骤或程序流程

1、用向量表示法描述信号f(t)＝e-atsin(ωt+φ)，并分析各参数对信号的影响。

1）当ω=2；φ=0，而a分别为0.5、0.8、1、1.2时绘制相应波形。（提示：在绘制第一个波形后运行hold all语句，可将以后绘制的波形同时呈现在同一副图中，便于比较分析）

2）当a=0.5；φ=0，而ω分别为1、1.5、2时绘制相应波形。

3）当a=0.5；ω=2，而φ分别为0、π/2、-π/2时绘制相应波形。（提示：Matlab中π用pi表示）

2、用向量表示法描述信号复指数函数，并分析σ、ω0参数不同取值对复信号实部和虚部的影响。

1）σ=0、ω0=0 rad/s;      2) σ=0、ω0=1rad/s;    3) σ=0、ω0=-1rad/s;

4）σ>0、ω0=1rad/s;       5) σ<0、ω0=1rad/s;   6) σ<0、ω0=0rad/s;

7) σ>0、ω0=0rad/s;

3、用向量表示法产生指数序列f(k) = a-k，其中a分别为0.8、1、1.1、-0.8、-1、-1.1，绘制相应图形，并分析a的变化对信号的影响。

4、用向量表示法描述信号复指数序列，并分析r、Ω0参数不同取值对复信号实部和虚部的影响。

1）0<r<1、Ω0=0 rad/s;     2) r>1、Ω0=0 rad/s;    3) -1<r<0、Ω0=0rad/s;

4）r<-1、Ω0=0rad/s;       5) r=1、Ω0=0rad/s;     6) r =-1、Ω0=0rad/s;

7)  r = 1、Ω0从0~4π单调增加

5、运用funtool对f(x)＝sin(x)/x分别进行信号的尺度变换f(2x)、f(0.5x)和信号的移位运算f(x+1)、f(x-1)操作以及f(0.5x+1)，分别记录相应波形。

6、已知两连续时间信号如下图所示，

1）写出信号的函数表达式，并计算f(t)=f1(t)* f2(t)的解析表达式；

2）用MATLAB 求f(t)=f1(t)* f2(t)，并绘出f(t)的时域波形图。（设定取样时间间隔为dt）

- 程序代码及实验分析

问题一分析：

- a=0.5时图像非常陡峭，波动大，随着a的增大图像逐渐与x轴重合，并逐渐平缓。

- 图1.1 a取不同的值

- 当a和φ一定时，随着ω越大函数图像越能呈现出振荡衰减的特征

- 图1.2 w不同取值

- 当a和ω一定时，随着φ越大函数图像相应的波峰和波谷会向左平移同时幅度会变大

图1.3 不同初相

问题二分析：

左边第一幅图w=0时曲线恒定为1，第二三幅图像对比发现w的正负不会影响实部的正负，只会影响虚部。第一六幅图像对比发现Deta不会影响信号的虚部，只会影响函数的实部。

问题三分析：

- 如果|a|<1，图像幅度随k的增大而减小，此时实指数序列为收敛序列；

- 如果|a|>1，图像幅度随k的增大而增大，此时实指数序列为发散序列；

- 如果|a|=1，图像幅度大小始终为1。

图3  向量表示法f（x）图形

问题四分析：

- 0<r<1时曲线随着r增大而逐渐平缓，r>1时曲线随着r增大逐渐陡峭，r<0时，随着r增大越陡峭。

图4 向量表示法复指数序列图形

问题五分析：

图5.1 f(x)图像                            图5.2 f(2x)图像

图5.3 f(x-1)图像                        图5.4 f(0.5x)图像

图5.5 f(x+1)图像                           图5.6 f(0.5x+1)图像

- 问题六分析：

- f1(t)=0.5t[u(t)-u(t-2)];          f2(t)=0.5t[u(t)-u(t-2)];

图6 函数f1，f2及其卷积图像

- 思考题：当dt=1.6的时候有较好的效果

- 问题七分析：

图7 f1 f2及其卷积图像

代码

%第一题

- %1.1

t=-10:0.01:10;

f1=exp(-0.5*t).*sin(2*t);

plot(t,f1);

hold all;

f2=exp(-0.8*t).*sin(2*t);

plot(t,f2);

f3=exp(-t).*sin(2*t);

plot(t,f3);

f4=exp(-1.2*t).*sin(2*t);

plot(t,f4);

grid on;

legend('a=0.5','a=0.8','a=1','a=1.2')

%1.2

t=-10:0.01:10;

f1=exp(-0.5*t).*sin(1*t);

plot(t,f1);

hold all;

f2=exp(-0.5*t).*sin(2*t);

plot(t,f2);

f3=exp(-0.5*t).*sin(1.5*t);

plot(t,f3);

grid on;

legend('w=1','w=2','w=1.5');

%1.3

t=-10:0.01:10;

f1=exp(-0.5*t).*sin(2*t);

plot(t,f1);

hold all;

f2=exp(-0.5*t).*sin(2*t+pi/2);

plot(t,f2);

f3=exp(-0.5*t).*sin(2*t-pi/2);

plot(t,f3);

grid on;

legend('φ=0','φ=π/2','φ=-π/2');

%第二题：

for k=0:6

t=-10:0.01:10;

a=input('please input a:');

w0=input('please input w0:');

f=exp((a+1i*w0)*t);

if k<6

subplot(3,3,k+1);

plot(t,f);

else

subplot(3,3,7:9);

plot(t,f);

end

grid on;

hold all;

end

%第三题：

for m=0:5

k=-10:1:10;

a=input('please input a:');

f=a.^(-k);

subplot(2,3,m+1);

plot(k,f,'r');

hold on;

grid on;

hold all;

end

%第四题：

for m=0:5

t=-10:0.1:10;

k=-10:0.1:10;

r=input('please input r:');

w0=input('please input w0:');

f=(r.^k).*(exp(1j*w0*t));

subplot(3,3,m+1);

plot(k,f,'r');

hold on;

grid on;

hold all;

end

r=input('please input r:');

w0=0:0.01:4*pi;

subplot(3,3,7:9);

plot(k,f,'r');

hold on;

grid on;

hold all;

%第五题：

funtool;

%第六题：

clear all

k1=0:0.001:2;

f1=0.5*k1;

k2=k1;

f2=f1;

subplot(2,2,1)

plot(k1,f1);

title('f1');

grid on

subplot(2,2,2)

plot(k2,f2);

title('f2');

grid on

hold all;

dt=0.001;

t1=-1:dt:3;

f1=0.5*t1.*(stepfun(t1,0)-stepfun(t1,2));

f=conv(f1,f1);

subplot(2,2,3:4)

plot(f)

title('f1*f2');

grid on

%第七题：

dt=0.01;

t=-3:dt:3;

hold all;

f1=2*(stepfun(t,-

f2=stepfun(t,-2)-

subplot(2,2,1)

plot(t,f1);

title('f1');

subplot(2,2,2)

plot(t,f2);

title('f2');

subplot(2,2,3:4)

f=conv(f1,f2);

plot(f);

title('f1*f2');

- 实验结论与感悟

通过这次使用MATLAB软件绘制信号图像并分析各参数对信号的影响，我深刻体会到了软件在信号处理和分析中的重要作用。MATLAB的强大功能使得我们能够更加直观地观察信号的变化趋势，特别是当我们将多个图像放在一起进行比较时，可以更加清晰地看出它们之间的差异。

在绘制复指数序列实部和虚部图像的过程中，我注意到当w0取k倍pi（k为整数）时，理论上虚部应该为0。然而，在实际绘制过程中，虚部的值并没有完全为0，而是达到了e-15或e-14这样的小量级。这提醒我在使用软件进行数据分析时，需要保持一定的谨慎态度，因为计算结果可能会受到计算机精度和数值计算方法的影响。

这次经历也让我意识到，要想更好地利用MATLAB进行信号处理和分析，不仅需要扎实的专业知识基础，还需要熟练掌握软件的操作技巧。在今后的学习中，我将注重提升自己的专业能力和软件操作能力，以便更好地应对各种复杂的信号处理任务。