《信号与系统》课程实验报告X

| 实验项目名称： | 连续信号、系统的复频域分析 |  |  | 实验成绩： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验人班级： | 22190142 | 学号/姓名： | 2206040245李泉胜 |  |
| 实验时间： | 2024.5.17 | 实验地点： | 主楼1200 |  |

1 实验目的

1、理解复频域分析的MATLAB实现方法。

2、掌握复频域分析.

2 信号与系统理论及实验基本原理

1、系统零极点求解

[z,p,k] = tf2zp(num, den)：求系统函数的零极点，返回值z为零点行向量，p为极点行向量，k为系统传递函数的零极点形式的增益。num为系统函数分子多项式的系数向量，den为系统函数分母多项式系数向量。

- 2、系统函数的零极点分布图

系统函数的零极点图（Zero-pole diagram）能够直观地表示系统的零点和极点在s平面上的位置，从而比较容易分析系统函数的收敛域（Regin of convergence）和稳定性（stablity）。

对于一个连续时间LTI系统，它的全部特性包括稳定性、因果性（Causality）和它具有何种滤波特性（Frequency-domain aspect）等完全由它的零极点在s平面上的位置所决定。可以利用给出的函数splane(num,den)来绘制连续时间LTI系统的零极点图。

3、系统的时域特性分析

MATLAB的内部函数impulse()可以用来计算并绘制连续时间LTI系统的单位冲激响应。

4、系统的频域特性分析

Matlab中用系统函数分子和分母多项式系数行向量来表示系统。

相应的频率特性函数：

[h,w] = freqs(num,den)：num,den分别为连续时间LTI系统的微分方程右边的和左边的系数向量（Coefficients vector），返回的频率响应在各频率点的样点值（复数）存放在h中，系统默认的频率样点数目为200点；

h = freqs(num,den,w)：在指定的频率范围内计算系统的频率响应特性。在使用这种形式的freqs函数时，要在前面先指定频率变量w的范围。

hm = abs(h)：求模数，即进行运算，求得系统的幅度频率响应，返回值存于hm之中。

3 实验内容

（1）实验内容1

| 1、已知系统函数为 求解系统的冲激响应h(t)和频率响应H(ω)，并绘制其零极点分布图和幅频特性曲线、相频特性曲线，并判断系统是否稳定。 |  |
| --- | --- |
| 实验程序： | 结果曲线图形 |
| num=1;%分子系数 den=[1 2 2 1];%分母系数 zplane(num,den); grid on; title ('s平面的零极点图'); | 图1.1 系统函数的零极点分布 |
| num = 1; den = [1 2 2 1]; [h,w] = freqs(num,den); hm = abs(h); phi = angle(h); subplot(211) plot(w,hm) grid on title('幅频特性曲线') subplot(212) plot(w,phi) grid on title('相频特性曲线') | 图1.2 系统的幅频特性和相频特性 |
| 实验分析： 从系统的零极点分布图我们发现，系统的极点全部位于左半平面，所有系统是稳定系统 |  |

（2）实验内容2

| 2、给定三个连续时间LTI系统，它们的微分方程分别为 系统1： 系统2： 系统3： 系统4： 系统5： 分别绘制其零极点分布图和幅频特性曲线、相频特性曲线，并从系统的幅频特性曲线分析系统是哪种滤波器（低通、高通、全通、带通、带阻滤波器）？ 对于系统3，输入为sin(ωt)，当ω分别为50，90，100，110，150时观察系统稳态响应的幅值，并解释变化趋势和系统性能的关系。 |  |
| --- | --- |
| 实验程序： | 结果曲线图形 |
| %（1）零极点分布图 num1=262; den1=[6 10 48 148 306 401 262]; subplot(231); zplane(num1,den1); grid on; title ('系统1的s平面的零极点图'); num2=[1 -1]; den2=[1 1]; subplot(232); zplane(num2,den2); grid on; title ('系统2的s平面的零极点图'); num3=[2 0]; den3=[1 2 10001]; subplot(233); zplane(num3,den3); grid on; title ('系统3的s平面的零极点图'); num4=[2 0]; den4=[1 1]; subplot(234); zplane(num4,den4); grid on; title ('系统4的s平面的零极点图'); num5=[1 0 100]; den5=[1 2 100];subplot(235); zplane(num5,den5); grid on; title ('系统5的s平面的零极点图'); | 图 2.1 系统函数的零极点分布 |
| [h,w] = freqs(num3,den3); hm = abs(h); phi = angle(h); subplot(211) plot(w,hm) grid on title('幅频特性曲线') subplot(212) plot(w,phi) grid on title('相频特性曲线') | 图 2.2 系统1的幅频特性和相频特性 图 2.3 系统2的幅频特性和相频特性 图 2.4 系统3的幅频特性和相频特性 图 2.5 系统4的幅频特性和相频特性 图 2.6 系统5的幅频特性和相频特性 |
| num3=[2 0];den3=[1 2 10001]; sys=tf(num3,den3); w1=50; t=0:0.01:10; f1=sin(w1*t); [y1,t]=lsim(sys,f1,t); subplot(321); plot(t,y1); w2=90; t=0:0.01:10; f2=sin(w2*t); [y2,t]=lsim(sys,f2,t); subplot(322); plot(t,y2); w3=100; t=0:0.01:10; f3=sin(w3*t); [y3,t]=lsim(sys,f3,t); subplot(323); plot(t,y3); w4=110; t=0:0.01:10; f4=sin(w4*t); [y4,t]=lsim(sys,f4,t); subplot(324); plot(t,y4); w5=150; t=0:0.01:10; f5=sin(w5*t); [y5,t]=lsim(sys,f5,t); subplot(325); plot(t,y5); | 图 2.7 系统稳态响应幅值 |
| 实验分析： 系统1为低通滤波器； 系统2为全通滤波器； 系统3为带通滤波器； 系统4为高通滤波器； 系统5为带阻滤波器。 系统稳态响应的幅值随着w的变化而变化，w从50-100，幅值逐渐增大，在100处达到最大，100-150逐渐减小，说明幅值在100的时候出现最大值。 |  |

4 实验心得体会f

- 学会了用matalab独立进行系统的稳定性分析。

- 学会了微调参数，使得滤波器的滤波功能得到充分体现。

- Matalab内置的函数由于版本更新迭代会不一样。

- 加深了对拉普拉斯变换的理解和运用。

- 巩固了滤波器知识，学会了滤波器在信号处理里面的作用。