# 实验三  变容二极管调频振荡器

  - 实验目的

    - 了解变容二极管调频器电路原理及构成。

    - 了解调频器调制特性及测量方法。

    - 观察寄生调幅现象，了解其产生原因及消除方法。

  - 预习要求

    - 复习变容二极管的非线性特性，及变容二极管调频振荡器调制特性。

    - 复习角度调制的原理和变容二极管调频电路有关资料。

  - 实验仪器设备

    - 双踪示波器

    - 频率计

    - 万用表

    - TPE-GP4高频综合实验箱（实验区域：变容管调频器）

图一   变容管调频器实验电路

  - 实验原理及电路简介：

    - 变容管调频原理：

变容管相当于一只压控电容，其结电容随所加的反向偏压而变化。当变容管两端同时加有直流反向偏压和调制信号时，其结电容将在直流偏压所设定的电容基础上随调制信号的变化而变化，由于变容管的结电容是回路电容的一部分，所以振荡器的振荡频率必然随着调制信号而变化，从而实现了调频。

变容二极管结电容Cj与外加偏压的关系为：

式中：C0为变容管零偏时的结电容，VD为PN结的势垒电位差，γ为电容变化指数。设加在变容管两端电压u=VQ+UΩsinΩt，代入上式经简化后得

Cj= Cj0(1+mcsinΩt) –γ

式中：

表示u=VQ时的电容量，即无调制时的电容量。

    - 实验电路简介：

图一是本实验电路的原理图。

图中，V4001、C4012、C4008、C4006、C4007、D4001以及电感L4002构成了调频器的主振级，电路采用了西勒电容三点式振荡形式。其交流等效电路如图二所示。由图可见，变容二极管的结电容以部分接入的形式纳入在回路中。

图二  主振级交流等效电路                图三  变容二极管直流偏置电路

回路总电容为：

C为C4007、C4008、C4011的串联等效电容（式中缩写为C7、C8、C11等）

回路振荡频率：

当回路电容有微量变化是，振荡频率的变化由下式决定：

无调制时

有调制时回路电容为CΣ’，

变容二极管结电容接入系数为：

变容二极管的直流偏置电路，如图三所示。

  - 实验内容及步骤：

接通TPE-GP4高频综合实验箱的总电源，然后按下本次实验单元电路的电源开关按钮，发光二极管发光，表示电源已接通。

    - 电路调整：

- 将示波器探头接在电路输出端（M4002)以观察波形，在M4003处接频率计。

- 输入端不接音频信号，J4002保持开路状态，调整电位器RP4001，使Ed =4V。调整调整电位器RP4003，使输出波形幅值最大。调整电位器RP4002使输出幅度大约为1.5VP-P，频率f=10.7MHz，若频率偏离较远，可微调可变电容（此后不要再调整）。

    - 静态调制特性测量：

# 输入端不接音频信号，J4002保持开路状态，重新调节电位器RP1，使Ed在0.5～8.5V范围内变化，将对应的频率填入表中。

| Ed(V) |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 （MHz） | J4002 开路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3.动态测试：

J4002保持开路状态，调RP1使Ed=4V时，调RP2使=10.7MHz,自IN端口输入频率f=1KHz、VP-P=0.5V的音频信号Vm，输出接至输出端M4002，用示波器观察调频波，并记录输出幅值，读出的对应的中心频率与上下频偏。将音频信号VP-P分别改为0.8V、1V,重复以上步骤。将实验所得数据填入表格（表格自拟），记下调制电压幅度与调制波上下频偏的关系，核算中心频率附近动态调制灵敏度Kf。

将动态调制灵敏度与静态调试特性相比较。

  - 实验报告要求

    - 整理实验数据。

    - 分析误差产生原因。